Содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Часть 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |  |
| Введение | 2 |
| Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 3 |
| Статья 1. Планировочная организация территории поселения | 3 |
| Статья 2. Карта градостроительного зонирования | 3 |
| Статья 3. Виды территориальных зон и порядок их установления | 4 |
| Статья 4. Кодировка территориальных зон | 6 |
| Статья 5. Линии градостроительного регулирования | 7 |
| Статья 6. Градостроительный регламент | 7 |
| Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих установленному градостроительному регламенту и красным линиям | 8 |
| Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 9 |
| Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 11 |
| Статья 10. Жилые зоны | 11 |
| Статья 11. Общественно-деловые зоны | 16 |
| Статья 12. Производственные зоны | 25 |
| Статья 13. Зоны транспортной инфраструктуры | 28 |
| Статья 14. Зоны инженерной инфраструктуры | 30 |
| Статья 15. Зоны энергетики | 32 |
| Статья 16. Зоны связи | 33 |
| Статья 17. Зоны сельскохозяйственного использования | 34 |
| Статья 18. Рекреационные зоны | 36 |
| Статья 19. Зоны специального назначения | 41 |
| Статья 20. Территории общего пользования | 44 |
| Статья 21. Зоны резервных территорий | 45 |
| Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ и ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 46 |
| Статья 23. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории поселения | 46 |
| Статья 24. Виды зон градостроительных ограничений | 47 |
| Статья 25. Охранные зоны | 49 |
| Статья 26. Санитарно-защитные зоны | 50 |
| Статья 27. Водоохранные зоны | 51 |
| Статья 28. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 52 |
| Статья 29. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов | 53 |
| Статья 30. Зоны действия публичных сервитутов | 54 |
| Приложения |  |
| Карта градостроительного зонирования МО СП «Верхнеталецкое» |  |
| Карта градостроительного зонирования с.Верхние Тальцы |  |
| Карта градостроительного зонирования у.Додо-Гол |  |

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Верхнеталецкое» осуществлялось на основании Постановления администрации МО ГП «Верхнеталецкое» от __________ №__ «О внесении изменений в правила землепользования и застройки МО СП».

Данный документ учитывает изменения, внесенные в генеральный план в 2015 году, и разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", а также с учетом нормативно-правовых актов Администрации МО «Хоринский район» и МО СП «Верхнеталецкое», принятых за прошедший после утверждения Правил период.

Поэтому текстовые материалы и графическая часть предыдущего проекта Правил землепользования и застройки МО СП «Верхнеталецкое», разработанного в 2009 году, должны быть полностью заменены материалами данного проекта внесения изменений в Правила.

# Глава 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

# Статья 1. Планировочная организация территории поселения

1. Планировочная организация выполняется на основе планировочной структуры поселения и включает в себя следующие планировочные элементы:

1) поселение;

2) населенный пункт;

3) планировочный квартал;

4) земельно-имущественный комплекс.

2. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент планировочной организации территории поселения.

3. Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько сформированных земельных участков объединены одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и предназначенным для совместного пользования владельцами объектов капитального строительства, расположенных на этих земельных участках.

4. При формировании планировочной структуры границы всех планировочных элементов должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования.

Статья 2. Карта градостроительного зонирования

Карта градостроительного зонирования территории является основным графическим материалом Правил, в котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания условий для планировки территории сельского поселения и населенных пунктов.

В проекте разработаны карты градостроительного зонирования применительно к территории сельского посееления и применительно к территориям населенных пунктов. Карты градостроительного зонирования выполнены с отображением границ зон с особыми условиями использования территории.

Карта градостроительного зонирования поселения включает в себя:

- границы муниципального образования;

- границы населенных пунктов;

- границы территориальных зон и подзон, расположенных вне границ населенных пунктов;

- границы санитарно-защитных зон;

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон.

Карта градостроительного зонирования населенного пункта включает в себя:

- границы населенного пункта;

- границы территориальных зон;

- границы санитарно-защитных зон;

- границы водоохранных зон;

- границы охранных зон

# Статья 3. Виды территориальных зон и порядок их установления

- Карты градостроительного зонирования выполнены с учетом:

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

- На карте градостроительного зонирования поселения выделены зоны:

- жилые;

- промышленные;

- транспортной инфраструктуры;

- зоны энергетики;

- сельскохозяйственного назначения;

- рекреационного назначения;

- специального назначения.

- На картах градостроительного зонирования населенных пунктов выделены зоны:

- жилые;

- общественно-деловые;

- промышленные;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного назначения;

- рекреационного назначения;

- специального назначения;

- резервные;

- территории общего пользования.

- В состав жилых зон включаются зоны усадебной застройки.

- В состав общественно-деловых зон включаются зоны делового, общественного и коммерческого назначения, зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

- В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур включаются зоны размещения производственных объектов, зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, иные виды зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В состав зон сельскохозяйственного использования включаются зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, лесами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха.

- В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами и местами размещения отходов.

- Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков считаются всегда разрешенными при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны окружающей среды, что подтверждается при согласовании проектной документации.

- Границы территориальных зон устанавливаются по:

- границам земельным участкам;

- предлагаемым границам населенных пунктов;

- естественным границам природных объектов.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами.

- Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды.

- Реконструкция указанных в части 14 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды.

- Размещение объектов нового строительства должно осуществляться в соответствии с проектом планировки.

Статья 4. Кодировка территориальных зон

| Типы зон | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| Применительно к территории МО СП «Верхнеталецкое» |  |  |
| Жилые зоны | Ж | Населенные пункты |
| Зоны сельскохозяйственного назначения | СхУ | Зона сельскохозяйственных угодий |
| Рекреационные зоны | Л | Леса |
| Зоны энергетики | ЭС | Зона объектов электросетевого хозяйства |
| Зоны транспорта | ТА | Зона автомобильного транспорта |
| Зоны специального назначения | СО | Зона размещения отходов |
|  | СК | Зона кладбищ |
| Применительно к территории населенных пунктов |  |  |
| Жилые зоны | ЖУ | Зона усадебной застройки |
| Общественно-деловые зоны | ОД | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
|  | ОН | Зона объектов науки, образования |
|  | ОЗ | Зона объектов здравоохранения |
|  | ОК | Зона объектов культуры |
|  | ОР | Зона религиозных объектов |
| Производственные зоны | П IV | Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности |
|  | П V | Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности |
| Зоны энергетики | ЭС | Зона объектов электросетевого хозяйства |
| Зоны рекреационного назначения | РС | Зона объектов физкультуры и спорта |
|  | РО | Зона объектов прогулок и отдыха |
| Зоны сельскохозяйственного использования | СхЖ | Зона размещения объектов животноводства |
| Зоны транспортной инфраструктуры | ТА | Зона автомобильного транспорта |
|  | ТР | Зона водного транспорта |
| Зоны инженерной инфраструктуры | И | Зона инженерной инфраструктуры |
| Специального назначения | СК | Зона размещения кладбищ |
| Территории общего пользования | ТОП | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды) |
| Резервные зоны | ЗР | Зоны резервных территорий |

Каждый вид территориальной зоны может встречаться в различных местах населенного пункта, при этом зона, разрезанная водным объектом, транспортным коридором и иными объектами, может состоять из двух и более контуров. Для всех контуров территориальной зоны действуют установленные градостроительные регламенты в равной степени.

# Статья 5. Линии градостроительного регулирования

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки территории и проектами межевания территории, а также проектами санитарно-защитных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры и т.д.

2. На территории муниципального образования действуют следующие линии градостроительного регулирования:

1) красные линии;

2) границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций;

3) границы зон охраняемого природного ландшафта, историко–культурного наследия;

4) линии застройки;

5) границы санитарно – защитных зон.

3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного регулирования является утвержденная и зарегистрированная в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности МО «Хоринский район» документация по планировке территории.

# Статья 6. Градостроительный регламент.

1. Градостроительные регламенты устанавливаются на основании изучения социально-пространственного качества среды поселения, возможности и рациональности ее изменения.

2. Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного использования принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке проектной документации и строительству;

2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и осуществляемые совместно с ними;

3) условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимый по специальному разрешению после обсуждения на публичных слушаниях.

6. Виды разрешенного использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, являются запрещенными.

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и спортивных площадок для средне образовательных учреждений, общественно – деловых зон;

6) показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных) для вспомогательных видов разрешенного использования;

7) иные показатели.

8. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного зонирования.

9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства допускается при условии соблюдения ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту и красным линиям

1. Земельный участок и иные объекты капитального строительства не соответствуют градостроительному регламенту в случае, если виды разрешенного использования, предельные размеры или предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не соответствуют градостроительному регламенту.

2. Земельный участок и иные объекты капитального строительства не соответствуют красным линиям в случае, если их границы выходят за пределы красной линии.

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры.

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов капитального строительства до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов капитального строительства в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается Администрацией Хоринского района в соответствии с действующим законодательством.

4. Реконструкция и капитальный ремонт, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, а также строительство объектов капитального строительства, могут осуществляться только в соответствии с настоящими Правилами и красными линиями.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства применительно к которым запрашивается разрешение. В случае,  если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателем земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное  разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представленного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации.

9. На основании  указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, или иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) и в сети Интернет.

10.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические, или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 39 настоящего Кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации.

6. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 10. Жилые зоны

Жилые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых районов и организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Зона усадебной застройки (ЖУ) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов с прилегающими земельными участками.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЖУ | зона усадебной застройки | малоэтажная жилая застройка | 2.1 | гостиничное обслуживание | 4.7 | - выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; - содержание и разведение сельскохозяйственных животных; - строительство и размещение гаражей для личного легкового автомототранспорта не более чем на 2 машины; - строительство и размещение подсобных и коммунальных строений, сооружений; - размещение детских игровых и спортивных площадок; - площадки для мусоросборников; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - хозяйственные площадки. |
|  |  | приусадебный участок личного подсобного хозяйства | 2.2 | деловое управление | 4.1 |  |
|  |  | блокированная жилая застройка | 2.3 | передвижное жилье | 2.4 |  |
|  |  | обслуживание жилой застройки | 2.7 | объекты религиозного назначения | 3.7 |  |
|  |  | объекты образования и просвещения (детские ясли, детские сады и иные учреждения дошкольного образования; школы, лицеи, гимназии) | 3.5 | объекты культуры | 3.6 |  |
|  |  |  |  | объекты общественного питания | 4.6 |  |
|  |  |  |  | обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |
|  |  |  |  | социальное обслуживание | 3.2 |  |
|  |  | магазины | 4.4 | объекты бытового обслуживания | 3.3 |  |
|  |  | спорт (физкультурно-спортивные сооружения открытого типа, крытые физкультурно-оздоровительные сооружения, детские и юношеские спортивные школы) | 5.1 |  |  |  |
|  |  | объекты здравоохранения (медицинские учреждения без стационаров) | 3.4 |  |  |  |
|  |  | общее пользование территории | 12.0 |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка для жилой усадебной застройки устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами МО СП «Верхнеталецкое» о нормах предоставления земельных участков |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | - Расстояния до границы соседнего придомового участка расстояния по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны быть не менее: от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; от стволов среднерослых деревьев – 2 м; от кустарника – 1 м. На территориях с застройкой индивидуальными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. - При ширине земельного участка 12 метров и менее (но не менее 8 м), в случае расположения на нем объектов недвижимого имущества минимальный отступ от границы соседнего земельного участка при строительстве индивидуального жилого дома на таком земельном участке должен быть не менее: для одноэтажного жилого дома – 1 м; для двухэтажного жилого дома – 1,5 м. Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не более 2 этажей |
| 4. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 50 % |
| 5. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. |
| 6. | Минимальные расстояния между постройками | Величины минимальных расстояний между жилыми, жилыми и общественными, а также жилыми и производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов и с учетом зооветеринарных требований. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – по Таблице 2.1.2 «Региональных нормативов градостроительного проектирования»; до душа, бани (сауны) – 8; от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). |
| 6. | Иные параметры | - На территориях усадебной застройки (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на придомовых земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйственных нужд, бани, а также – хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. - Удельный вес озелененных территорий участков усадебной застройки составляет: в границах территории жилого района усадебной застройки– не менее 25 %; территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 %. - Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть просматриваемым и выдержано в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц и иметь высоту до – 1,5 м. Ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до – 2 м. Ширина улиц и проездов в красных линиях устанавливается, м: для улиц не менее 15; для проездов не менее 9 Ширина проезжей части улиц и проездов принимается: для улиц не менее 7,0 м; для проездов не менее 3,5 м. Максимальная торговая площадь магазинов — 150 кв. м |

*Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

Статья 11. Общественно-деловые зоны

Цели выделения:

- для обеспечения правовых условий использования и строительства новых объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Зона объектов административно-делового и общественного назначения (ОД) включает в себя участки, предназначенные для размещения административно-деловых, общественных, культурных и иных объектов федерального, регионального и общепоселенческого значения, коммерческих объектов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОД | зона делового, обществен-ного и коммер-ческого назначения | Общественное управление | 3.8 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | - скверы, бульвары, набережные; - площади; - размещение объектов некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания; - благоустройство территории - наземные автостоянки закрытого и открытого типа перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; - детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; - площадки хозяйственные; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - общественные туалеты; - площадки для мусоросборников; - антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи |
|  |  | Деловое управление | 4.1 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 |  |
|  |  | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | Многоэтажная жилая застройка | 2.6 |  |
|  |  | Магазины | 4.4 | Образование и просвещение (объекты дошкольного, школьного, высшего образования) | 3.5 |  |
|  |  | Торговые центры (торгово-развлекательные центры) | 4.2 |  |  |  |
|  |  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | Религиозное использование | 3.7 |  |
|  |  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |
|  |  | Рынки (кроме торговли автотранспортными средствами) | 4.3 | Объекты автомобильного транспорта (АЗС, СТО, автомойки) | 7.2 |  |
|  |  | Объекты культуры | 3.6 | Объекты здравоохранения (дневные стационары, родильные дома, санатории, профилактории) | 3.4 |  |
|  |  | Объекты здравоохранения (поликлиники, консультации, диагностические центры, диспансеры, стоматологические кабинеты, травмпункты) | 3.4 | Бытовое обслуживание (бани) | 3.3 |  |
|  |  | Спорт (физкультурно-спортивные сооружения открытого типа, крытые физкультурно-оздоровительные сооружения, детские и юношеские спортивные школы) | 5.1 |  |  |  |
|  |  | Социальное обслуживание | 3.2 |  |  |  |
|  |  | Спортивные и физкультурно – оздоровительные учреждения | 5.1 |  |  |  |
|  |  | Образование и просвещение (объекты среднего специального и профессионального образования) | 3.5 |  |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  |  |  |
|  |  | Бытовое обслуживание (кроме бань) | 3.3 |  |  |  |
|  |  | Общее пользование территории | 12.0 |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (подзона ОД)

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка определяется по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельного участка – 2 м; Максимальный отступ от границ земельного участка – 3 м. |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не более 5 этажей |
| 4. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 75% |
| 5. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. |
| 6. | Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений | В отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 метров и выше 3,5 метров от уровня земли |
| 7. | Иные параметры | В соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |

Зона объектов образования (ОН) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских объектов и иных объектов, связанных с ними.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОН | зона объектов образования и просвещения | обеспечение научной деятельности | 3.9 | деловое управление | 4.1 | - спортплощадки, теннисные корты; - спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны; - объекты общественного питания; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования; - надземные автостоянки закрытого и открытого типа; - общественные туалеты; - площадки для мусоросборников; - антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; |
|  |  | научно-исследовательские институты |  | банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
|  |  | проектные институты, |  | религиозное использование | 3.7 |  |
|  |  | научные центры |  |  |  |  |
|  |  | опытно-конструкторские центры |  |  |  |  |
|  |  | объекты капитального строительства для ведения сельского и лесного хозяйства |  |  |  |  |
|  |  | образование и просвещение | 3.5 |  |  |  |
|  |  | детские ясли |  |  |  |  |
|  |  | детские сады |  |  |  |  |
|  |  | школы |  |  |  |  |
|  |  | лицеи |  |  |  |  |
|  |  | гимназии |  |  |  |  |
|  |  | профессиональные технические училища |  |  |  |  |
|  |  | колледжи |  |  |  |  |
|  |  | художественные, музыкальные школы и училища |  |  |  |  |
|  |  | образовательные кружки |  |  |  |  |
|  |  | общества знаний |  |  |  |  |
|  |  | иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению |  |  |  |  |
|  |  | Объекты здравоохранения (амбулаторно-поликлинические объекты) | 3.4 |  |  |  |
|  |  | спорт (физкультурно-спортивные сооружения открытого типа, крытые физкультурно-оздоровительные сооружения, детские и юношеские спортивные школы) | 5.1 |  |  |  |
|  |  | объекты культуры | 3.6 |  |  |  |
|  |  | Бытовое обслуживание | 3.3 |  |  |  |
|  |  | Общее пользование территории | 12.0 |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Объекты образования (объекты дошкольного, начального и среднего образования): Размер земельного участка дошкольных учреждений не менее 35 м кв. на 1 место. Размер земельного участка общеобразовательных школ не менее 16 м кв. на 1 место Остальные объекты образования: Размер земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 2. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 3. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | Расстояние до красных линий – 25м. |
| 4. | Минимальные расстояния между постройками | - Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м, проезжей частью улиц и дорог местного значения - 25 м. |
| 5. | Иные параметры | Площадь озелененной территории - 6 м.кв. на человека. Иные параметры принимаются в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами. |

Зона объектов здравоохранения (ОЗ) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и объектов, связанных с ними.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОЗ | зона объектов здравоохранения | Поликлиники | 3.4 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования; - надземные автостоянки закрытого и открытого типа; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - благоустройство территории (обслуживание). - спортплощадки, теннисные корты; - спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны; - пункты проката; - банно-оздоровительные комплексы; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; - магазины, иные объекты розничной торговли; - объекты общественного питания (кафе, закусочные, столовые и т.п.). - общественные туалеты; - площадки для мусоросборников |
|  |  | Фельдшерские пункты |  | Деловое управление | 4.1 |  |
|  |  | Больницы и пункты здравоохранения |  | Социальное обслуживание | 3.2 |  |
|  |  | Родильные дома |  | Религиозное использование | 3.7 |  |
|  |  | Центры матери и ребенка |  |  |  |  |
|  |  | Диагностические центры |  |  |  |  |
|  |  | Санатории и профилактории, обеспечивающие услуги по лечению |  |  |  |  |
|  |  | Общественное управление | 3.8 |  |  |  |
|  |  | Спорт | 5.1 |  |  |  |
|  |  | Общее пользование территории | 12.0 |  |  |  |

Зона объектов культуры (ОК) включает в себя участки, предназначенные для размещения культурно-досуговых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных объектов федерального, регионального и общепоселенческого значения.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОК | зона объектов культуры | культурное развитие: - музеи, выставочные залы, домов культуры, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы; - устройство площадок для празднеств и гуляний; - здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | 3.6 |  |  | - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - объекты некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания (киоски, павильоны); - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования; - надземные автостоянки закрытого и открытого типа |
|  |  |  |  | - |  |  |

Зона религиозных объектов (ОР) включает в себя участки, предназначенные для размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обеспечением деятельности религиозных организаций, проведением религиозных обрядов.

При строительстве культовых объектов, имеющих особое общественное, градостроительное значение, проектирование должно осуществляться на основе обязательного проведения предпроектных исследований или конкурсов на архитектурный проект.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОР | зона религиозных объектов | религиозное использование: | 3.7 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | - жилые дома лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и послушников, обслуживающего персонала; - хозяйственные корпуса; - магазины религиозных принадлежностей; - наземные автостоянки закрытого и открытого типа; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разрешенных видов использования; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную; - общественные туалеты |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов |  |  |  |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществление ими религиозной службы |  |  |  |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности |  |  |  |  |
|  |  | общее пользование территории | 12.0 |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,- реконструкции объектов капитального строительства (подзоны ОЗ, ОК, ОР)

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка принимается по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 2. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Максимальная этажность принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 3. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | Минимальные отступы от границ земельного участка – 2 м; Максимальные отступы от границ земельного участка – 3м; |

Статья 12. Производственные зоны

Производственно-коммунальные зоны (П) выделены для обеспечения правовых условий формирования промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских объектов различных классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Территории объектов производственно-коммунальных зон, а также их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик объектов. Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет средств собственников, владельцев, пользователей указанных объектов.

Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности (ПIV - ПV) включает в себя участки, предназначенные для размещения промышленных, производственно-коммунальных и коммунально-складских предприятий IV–V классов опасности, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* |  | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| П IV | зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности | производственная (IV-V класса вредности) |  | проектные, научно-исследо-вательские, конструкторские и изыскательские организа-ции, связанные с обслужи-ванием предприятий; |  | 3.9 | - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала предприятий; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - киоски, лоточная торговля, некапитальные павильоны розничной торговли и обслуживания; - объекты общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; - аптечные учреждения; - объекты бытового обслуживания персонала предприятий; - пункты первой медицинской помощи, станции скорой помощи; - площадки для мусоросборников; - общественные туалеты. |
|  |  | коммунальное облуживание | 3.1 |  |  |  |  |
|  |  | деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | обслуживание автотранспорта | 7.2 | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья; |  |  |  |
|  |  |  |  | антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |  |  |  |
|  |  | автомобильного транспорта | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | железнодорожного транспорта | 7.1 |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводного транспорта | 7.5 |  |  |  |  |
| П V | зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности | производственная (V класса вредности) | 6.0 | проектные, научно-исследо-вательские, конструкторские и изыскательские организа-ции, связанные с обслужи-ванием предприятий; |  | 3.9 | - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала предприятий; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - киоски, лоточная торговля, некапитальные павильоны розничной торговли и обслуживания; - объекты общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; - аптечные учреждения; - объекты бытового обслуживания персонала предприятий; - пункты первой медицинской помощи, станции скорой помощи; - площадки для мусоросборников; - общественные туалеты. |
|  |  | пищевая промышленность | 6.4 | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья; |  |  |  |
|  |  | легкая промышленность | 6.3 | антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. |  |  |  |
|  |  | склады | 6.9 |  |  |  |  |
|  |  | коммунальное облуживание | 3.1 |  |  |  |  |
|  |  | деловое управление | 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | обслуживание автотранспорта | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | автомобильного транспорта | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | железнодорожного транспорта | 7.1 |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводного транспорта | 7.5 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
|  | Зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности |  |
|  | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | IV (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
|  | Зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности |  |
|  | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |

Статья 13. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, трубопроводного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение коммунальных, складских и иных объектов при условии обеспечения безопасности функционирования объектов транспортной инфраструктуры.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ТА | зона автомобильного транспорта | размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства; |  | Предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе пункты и учреждения связи; |  |
|  |  | стоянки для автомобильного транспорта |  | Рынки оптовой торговли; |  | Службы оформления заказов и билетов; |  |
|  |  | обслуживание автотранспорта | 4.9 |  |  |  |  |
| ТР | зона водного транспорта | объекты водного транспорта | 7.3 | - | - | - |  |

Зона автомобильного транспорта (ТА) включает в себя участки, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) В полосе отвода магистральных улиц не допускается строительство объектов капитального строительства, не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию 2) Размещение в полосе отвода магистральных улиц объектов наземного транспорта и объектов дорожного сервиса осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения 3) Размер санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов для объектов наземного транспорта определяется в соответствии с требованиями технических регламентов и устанавливается на основании проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны 4) Размеры земельного участка и иные параметры принимаются по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |

Зона воздушного транспорта (ТР) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов водного транспорта и установления охранных зон, санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, а также размещения иных объектов, связанных с эксплуатацией водного транспорта.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | Размер санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов для объектов водного транспорта определяется в соответствии с требованиями технических регламентов и устанавливается на основании проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

Статья 14. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры (И) включает в себя участки, предназначенные для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газоснабжения (за исключением режимных объектов связи), пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для таких объектов, сооружений и коммуникаций.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| И | зона объектов инженерной инфраструктуры | Коммунальное обслуживание | 3.1 |  |  |  |
|  |  | котельные |  | - |  |  |
|  |  | водозаборы |  |  |  |  |
|  |  | очистные сооружения |  |  |  |  |
|  |  | насосные станции |  |  |  |  |
|  |  | водопроводы |  |  |  |  |
|  |  | канализация |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Размещение объектов инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов 2) Размер санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов для объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями технических регламентов и устанавливается на основании проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| 2. | ## Минимальные расстояния от фундамента здания (любого) до инженерных сетей | - Водопровод и напорная канализация – 5 метров. - Газопроводы горючих газов, в зависимости от давления в системе, МПа (кгс/см2): - низкого, до 0,005 (0,05) – 2 метра; - среднего, свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) – 4 метра; - высокого: - свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) – 7 метров; - свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) – 10 метров. - Кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 60 см; - Каналы, коммуникационные тоннели – 2 метра; - Тепловые сети - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». |

Статья 15. Зоны энергетики

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЭС | зона объектов электросетевого хозяйства | Объекты энергетики (строительство и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства); | 6.7 | - |  | Объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов основного вида разрешенного использования; |
|  |  |  |  |  |  | Объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов разрешенного использования, включая противопожарную; |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Размещение объектов энергетики осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов 2) Размер санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов для объектов связи в соответствии с требованиями технических регламентов и устанавливается на основании проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

Статья 16. Зоны связи

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СВ | зона связи | Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания | 6.8 | - | - | - |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Размещение объектов связи осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов 2) Размер санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов для объектов связи в соответствии с требованиями технических регламентов и устанавливается на основании проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

Статья 17. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) выделены для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование | Код вида* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СхУ | зона сельскохозяйственных угодий | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур | 1.1 | Дачи |  | Объекты сельскохозяйственного производства; |  |
|  |  | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | Культовые сооружения |  |  |  |
|  |  | Овощеводство | 1.3 | Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пределах полосы отвода; |  |  |  |
|  |  | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |  |  |  |  |
| СхЖ | зона размещения объектов животноводства и рыболовства | животноводство | 1.7 | Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пределах полосы отвода; |  | - устройство автомобильных дорог с твердым покрытием; - наземные автостоянки закрытого и открытого типа; - строения и сооружения, необходимые для функционирования объектов сельскохозяйственного назначения; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов основного вида разрешенного использования; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов разрешенного использования, включая противопожарную; -благоустройство территории |  |
|  |  | скотоводство | 1.8 |  |  |  |  |
|  |  | звероводство | 1.9 |  |  |  |  |
|  |  | птицеводство | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  | свиноводство | 1.11 |  |  |  |  |
|  |  | пчеловодство | 1.12 |  |  |  |  |
|  |  | рыбоводство | 1.13 |  |  |  |  |
|  |  | ветеринарное обслуживание | 3.10 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (СхУ, СхЖ)

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Размеры земельного участка сельскохозяйственных объектов и иные параметры принимаются по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | В отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, от границ смежного земельного участка до основного строения — 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок — 1 м |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не более 3 этажей |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 3 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Теплицы и парники размещаются на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли 2) Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции размещаются на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли |

Статья 18. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон могут включаться, занятые лесами, зонами отдыха, парками, садами, скверами, бульварами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.

Рекреационные зоны выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Зона объектов прогулок и отдыха (РО) включает в себя участки, используемые и предназначенные для кратковременного пассивного отдыха, улучшения экологической обстановки, на которых расположены скверы (в том числе мемориальные комплексы), бульвары, набережные, сады, площади.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование | код вида* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РО | зона объектов прогулок и отдыха | Общее пользование территории (парки, скверы, бульвары, пляжи, набережные) | 12.0 | Площадки для выгула собак |  | - вспомогательные строения, инфраструктура для отдыха, размещение объектов некапитального строительства - размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей; - общественные туалеты - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов разрешенного использования, включая противопожарную |  |
|  |  | Причалы для маломерных судов | 5.4 |  |  |  |  |
|  |  | Спорт (беговые дорожки, открытые спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | 5.1 |  |  |  |  |
|  |  | Развлечения (дискотеки, танцевальные площадки, аквапарки, аттракционы, ипподромы, игровые площадки) | 4.8 |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) Минимальная площадь районного парка — 10 га 2) Площадь сквера — от 0,1 до 3,0 га 3) Площадь сада — от 3 до 10 га 4) Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 0,7 м2/чел. 5) Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения – 0,1 м2/чел. 6) Удельные размеры площадок для занятий физкультурой – 2,0 м2/чел. |
| 2. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Высота зданий, строений — не более 8 м, высота сооружений (аттракционов) не ограничивается |
| 3. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 7%, за исключением конструкции берегоукрепления На территории сада и бульвара — 5% |
| 4. | Минимальный процент озеленения (водоемов) в границах земельного участка | - На территории парка - 70% - На территории сада — 80% 3) На территории сквера — 60% |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) На территории сквера, площади размещение объектов капитального строительства запрещено (за исключением культовых объектов, объектов благоустройства, общественных туалетов) 2) На территории набережной размещение объектов капитального строительства запрещено, за исключением конструкции берегоукрепления |

Зона объектов физкультуры и спорта (РС) включает в себя участки, занятые зданиями и сооружениями, предназначенными для занятия спортом (в том числе спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов), площадками для занятия спортом, объектами для хранения спортивного инвентаря и оборудования.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование | код вида* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РС | зона объектов физкультуры и спорта | Спорт | 5.1 | - |  | - размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей; - гостиничное обслуживание; - бани, сауны; - объекты административного, административно-хозяйственного назначения, офисы; - размещение объектов некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания; - размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений; - общественные туалеты (биотуалеты); - благоустройство территории; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов разрешенного использования, включая противопожарную; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов основного вида разрешенного использования |  |
|  |  | Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |  |  |  |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 3. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | Размеры земельных участков спортивных объектов и иные параметры принимаются по заданию на проектирование или в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативными документами. |

Зона лесов (Л) включает в себя участки, занятые лесами и иными природными ландшафтами, предназначенные для занятий физической культурой и спортом, а также иного интенсивного использования с максимальным сохранением площади естественного ландшафта.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* |  | наименование |  | код вида* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Л | Леса | Леса, лесопарки, парки в границах населенных пунктов |  | Специально оборудованные места для проведения массовых пикников; |  |  |  | - киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания; - места для пикников, некапитальные строения и инфраструктура для отдыха на природе; - открытые стоянки легкового автотранспорта; - малые архитектурные формы; - площадки для мусоросборников; - площадки для выгула собак; - общественные туалеты; - объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности (средства пожаротушения, гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы). |  |  |
|  |  | охоты и рыбалки | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | природно-познавательного туризма | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |

Статья 19. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий использования земельных участков, занятых кладбищами, крематориями, объектами размещения и переработки отходов потребления, режимными и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование | код вида* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| СК | зона кладбищ | Ритуальная деятельность | 12.1 |  |  | - общественные туалеты; - объекты необходимые для эксплуатации и функционирования кладбищ; - размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей; - культовые объекты; - объекты инженерно-технического обеспечения и транспорта, необходимые для обеспечения объектов основного вида разрешенного использования; - объекты, обеспечивающие безопасность объектов основных видов разрешенного использования, включая противопожарную; - размещение парковок для автомобилей обслуживающего персонала и посетителей |  |
|  |  | размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения |  |  |  |  |  |
|  |  | размещение соответствующих культовых сооружений |  |  |  |  |  |
| СО | зона размещения отходов | Специальная | 12.2 |  |  |  |  |
|  |  | размещение скотомогильников |  |  |  |  |  |
|  |  | захоронение отходов потребления и промышленного производства |  |  |  |  |  |

Зона кладбищ (СК) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания с обеспечением размера санитарно-защитных зон. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями для предания тел (останков умерших) огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Максимальная площадь земельного участка для размещения кладбища — 40 га |
| 2. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | I (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 3. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Минимальная площадь мест захоронения от общей площади кладбища — 65–70% 2) Минимальная ширина зоны зеленых насаждений по периметру кладбищ, крематориев — 20 м 3) Использование территории места погребения после его переноса допускается по истечении 20 лет, территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения, строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается, за исключением культовых объектов |

Зона размещения отходов (СО) включает в себя участки территории, предназначенные для размещения объектов для переработки, обезвреживания и хранения отходов производства и потребления с обеспечением размера санитарно-защитных зон таких объектов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | I (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 2. | Иные параметры | Объекты санитарно-технического назначения размещаются на обособленном, сухом участке с подветренной стороны от территории жилой застройки |

Статья 20. Территории общего пользования

Зона территории общего пользования (ТОП)

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование | код вида* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОП | территории общего пользования | Общее пользование территории | 12.0 | Объекты некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного питания; | - | Сооружения, необходимые для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания; |  |
|  |  |  |  |  |  | Декоративные зеленые насаждения; |  |
|  |  |  |  |  |  | Малые архитектурные формы благоустройства; |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпорные стенки, парапеты, ограждения, заборы и т.п.; |  |
|  |  |  |  |  |  | Объекты санитарной уборки, общественные туалеты; |  |

Статья 22. Зоны резервных территорий

| вид территориальной зоны |  | основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код вида* | наименование | код вида* | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗР | зоны резервных территорий | земли запаса | 12.3 | - | - | - |

Зона резервных территорий включает в себя участки, в пределах которых не установлены границы земельных участков и которые определены в качестве резерва для размещения перспективной застройки и требуют инженерной подготовки территорий и проектной проработки.

Границы земельных участков, виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зоны резервных территорий не установлены временно и будут определены при дальнейшей разработке градостроительной документации. Размещение объектов капитального строительства в указанной зоне до утверждения соответствующей градостроительной документации не допускается.

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 23. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории поселения

1. К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные полосы водоводов.

Зоны с особыми условиями использования территорий перекрывают зоны действия других регламентов и накладывают дополнительные ограничения на использование территорий. Эти требования и ограничения деятельности на земельных участках, установленные с позиций охраны природной и историко-культурной среды, являются дополнительными по отношению к видам разрешенного использования объектов недвижимости и параметрам разрешенного строительства, установленными основными градостроительными регламентами.

Зоны с особыми условиями использования территорий застройки распространяются на участки строительства и реконструкции объектов в случаях, когда вновь возводимый, реконструируемый объект расположен непосредственно в одной или нескольких вышеперечисленных зонах.

Границы территорий с особыми условиями использования территорий устанавливаются соответствующими линиями градостроительного регулирования, в пределах которых действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с регламентами.

Разрешительная документация на предоставление участков под новое строительство в случае размещения объекта на территории зон с особыми условиями использования территории должна согласовываться с соответствующими органами контроля и надзора в установленном законом порядке.

Установление зон не влечет за собой изъятие земельных участков у собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий;

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 24. Виды зон градостроительных ограничений.

| виды зон | разновидности видов зон | нормативно-правовое основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| охранные зоны | охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | охранные зоны линий сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
|  | охранные зоны тепловых сетей | Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» |
|  | охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
|  | придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения | Приказ Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия». |
|  | охранные зоны гидрометеорологических станций | Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 г. №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды» |
|  | охранные зоны геодезических пунктов | Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 г. № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации» |
|  | охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением» |
| водоохранные зоны | водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации |
|  | водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
|  | прибрежная защитная полоса |  |
| зоны охраны памятников истории и культуры | охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
|  | зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
|  | зона охраняемого природного ландшафта |  |
| зоны санитарной охраны | зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| санитарно-защитные зоны промышлен- ных объектов | санитарно-защитные зоны радиационных объектов I-III категорий | СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» |
|  | санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | санитарно-защитные зоны объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия | Постановление Правительства РФ от 24.02.1999г. № 208 «Об утверждении Положения о зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия» |
| иные зоны | зеленые зоны, лесопарковые зоны | Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон» |
|  | зоны охраняемых объектов | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006г. № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон» |
|  | запретные зоны, запретные районы объектов обороны и безопасности | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 г. № 135 « Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» |
|  | особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья | - Постановление Правительства Республики Бурятия №772 от 20.12.2012г. «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается». |

# Статья 25. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством, нормами и правилами.

# Статья 26. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области использования промышленных (или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений.

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) представлены соответствующими зонами от производственно-коммунальных объектов III-V классов вредности (300-50 м), объектов специального назначения, внешнего транспорта и линий электропередач.

6. В санитарно-защитных зонах возникают дополнительные требования и ограничения, осуществляется мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки ее границ. Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитной зоны допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких объектов санитарным нормам и правилам и техническим регламентам.

Статья 27. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водных объектов на территории сельского поселения представлены водоохранными зонами рек и ручьев, озер и водохранилищ и зонами охраны источников водоснабжения.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и претотвращения загрязнения поверхностных вод, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

В пределах водоохранных зон водных объектов запрещается:

| - - - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления; складирование навоза и мусора; размещение стоянок транспортных средств, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов; |
| --- | --- |

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

| - - - - - | распашка земель и приенение удобрений; складирование строительных материалов; выпас и устройство летних лагерей скота; размещение дачных и садово-огородных участков под индивидуальное жилищное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. |
| --- | --- |

При условии дополнительных согласований возможно размещение:

- малых архитектурных форм и элементов благоустройства;

- объектов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицинзии на водопользование).

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Статья 28. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат согласованию с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.

5. Государственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

Статья 29.  Зоны действия опасных природных или техногенных процессов

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

1) техногенного характера:

- деревообработка – очаговые пожары;

- очистные сооружения – сброс неочищенных стоков;

- автомобильные дороги – розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, пожары, аварии на транспорте;

- ГРС, ГРП, АЗС – взрывоопасные объекты, розлив нефтепродуктов;

- электроподстанция – взрывы трансформаторов, пожары, нарушение электроснабжения;

- котельные – взрывопожароопасные объекты, нарушение теплоснабжения.

2) природного характера:

- паводковые подтопления в поймах рек, ручьев, озер и водохранилищ;

- лесные пожары, весенние палы;

- повышенный уровень грунтовых вод;

- избыточные ветровые, снеговые нагрузки, грозы.

На территории сельского поселения 	затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Селенга подвергаются с.Поселье и сельскохозяйственные угодья.

Регламенты по ограничению хозяйственной деятельности на территориях, подверженных затоплению и подтоплению

1. Для территорий, которые целесообразно защищать от затопления, подтопления:

- до строительства защитных сооружений - ограничение всех видов хозяйственной деятельности (кроме ремонтно- восстановительных и природоохранных мероприятий);

- после строительства защитных сооружений - переход к осуществлению следующих мероприятий:

- введение ограничения на создание новых рабочих мест;

- создание резервной системы жизнеобеспечения;

- разработка и реализация плана высвобождения (перепрофилирования) жилых помещений на первых этажах зданий;

- нормирование прироста стоимости зданий и сооружений;

- стимулирование мер по уменьшению доли собственности, находящейся в подвальных помещениях и на первых этажах зданий.

2. Для участков, которые нецелесообразно защищать от затопления, предусматривается стимулирование мероприятий, направленных на постепенное прекращение хозяйственной деятельности за счет:

- прекращения нового землеотвода;

- дотаций и льготных кредитов для переноса производства переселения населения;

- постепенного "ужесточения" правил предоставления государственной помощи.

3. Для территорий повышенной паводковой опасности (зона паводков 10% обеспеченности) регламент предусматривает:

- необходимость получения разрешений на отдельные виды землепользования;

- землепользование, обеспечивающее в случае затопления, подтопления и эрозии почв максимальное снижение ущерба (выполнение рекомендаций по размещению сельхозкультур, внесению удобрений, использованию средств защиты растений, ограничение стоимости собственности в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, запрет на виды деятельности, усугубляющие последствия негативных природных процессов или приводящие к загрязнению водных объектов в паводки, ограничение числа рабочих мест в опасных зонах);

- проведение инженерных мероприятий, уменьшающих потенциальный ущерб (закрепление отдельных сооружений, обустройство жилых помещений на отметках, превышающих расчетный уровень подъема воды, и др.).

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

Статья 30. Зоны действия публичных сервитутов.

1.Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, которое устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

2.Публичные сервитуты устанавливаются в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, для:

2.1. прохода или проезда через земельный участок;

2.2. использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

2.3. размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

2.4. проведения дренажных работ на земельном участке;

2.5. забора воды и водопоя;

2.6. прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;

2.7. сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;

2.8. использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;

2.9. временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;

2.10. свободного доступа к прибрежной полосе.

3.Публичные сервитуты устанавливаются на основе обосновывающих материалов, в том числе соответствующих положений проектов планировки и проектов межевания территории.

4.Установленные публичные сервитуты регистрируются в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

5.Порядок установления публичных сервитутов определяется действующим законодательством, настоящими Правилами, а также соответствующими Положениями, утверждаемыми решениями Совета депутатов МО СП «Верхнеталецкое».