АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта					     	Е.П.Гармаева

Архитектор									О.Е. Кухарева

Инженер городского кадастра						Б.Д,Базарова

А.А.Шелухеев

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Том 1. Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» Хоринского района Республики Бурятия. Положения о территориальном планировании.

Том 2. Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» Хоринского района Республики Бурятия. Материалы по обоснованию.

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1. | Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое». Положения о территориальном планировании. |  | 3 |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое». Материалы по обоснованию. |  | 3 |
|  | КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1 | Схема положения поселения в планировочной структуре района | 1 | 3 |
| 2 | Карта зон с особыми условиями использования | 2 | 3 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 3 | 3 |
| 4 | Схема транспортной инфраструктуры | 4 | 3 |
| 5 | Карта функциональных зон | 5 | 3 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 6 | 3 |
| 7 | Генеральный план с.Верхние Тальцы | 7 | 3 |
| 8 | Генеральный план у.Додо-Гол | 8 | 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 2 |
| 1. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 4 |
| 2. | Объекты культурного наследия. Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия. | 6 |
| 3. | Транспортная инфраструктура | 7 |
| 4. | Территории специального назначения | 7 |
| 5. | Предложения по функциональному зонированию территории | 8 |
| 6. | Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектов капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 9 |
| 7. | Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов | 13 |
| 8. | Инженерная инфраструктура | 14 |
| 9. | Санитарная очистка территории |  |
| 10. | Основные технико-экономические показатели |  |
|  | Приложения |  |
|  | Перечень объектов культурного наследия |  |
|  | Список использованных источников |  |

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» Хоринского района выполнено на основании договора и в связи с заявками заинтересованных лиц.

Анализ современного состояния, проблем территории сельского поселения, также как и основные положения программы территориального развития на расчетный срок не корректируются и не являются предметом технического задания по контракту.

В контексте работы, на исходных данных, предоставленных  Администрацией МО СП «Верхнеталецкое»,  выполнены следующие схемы:

| Генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» | Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» | Внесенные изменения |
| --- | --- | --- |
| # Схема 1. Ситуационный план. | - Схема положения поселения |  |
| # Схема 2. Использование территории сельского поселения с отображением границ земель различных категорий. Схема 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий | 2. Карта зон с особыми условиями использования территорий | - границы особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий |
| # Схема 6. Основной чертеж | 3. Карта планируемых границ населенных пунктов | - границы населенных пунктов с учетом кадастрового деления территории |
| # Схема 3. Инженерная и транспортная инфраструктура с. Верхние Тальцы. # Схема 4. Границы зон с особыми условиями использования территорий. # Схема 5. Функциональное зонирование с.Верхние Тальцы. | 8. Генеральный план с.Верхние Тальцы | Включение земельных участков в границы села с учетом кадастрового деления территории, изменение границы села. |

Добавлены карты-схемы:

4. Схема транспортной инфраструктуры

5. Карта функциональных зон

6. Карта планируемого размещения объектов местного значения

7. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В текстовой части внесены изменения в следующие разделы

| Наименование разделов, том 2 Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» | Читать в редакции следующих разделов тома 2 проекта «Внесение изменений в генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» |
| --- | --- |
| - Установленные ограничения использования территории сельского поселения | 1.Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий |
| 2.2. Функциональное зонирование территории | 6. Предложения по функциональному зонированию территории |
| 2.4. Внешний и внутренний транспорт. Сеть улиц и дорог с.Верхние Тальцы. | 4. Транспортная инфраструктура |
| 2.5. Развитие инженерной инфраструктуры | 5. Инженерная инфраструктура |

Добавлены разделы:

2. Объекты культурного наследия. Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия.

8. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

9. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

10. Обоснование включения земельных участков в границы населенных пунктов.

11. Санитарная очистка территории

12. Основные технико-экономические показатели

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Назначение объекта | Размер ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона | Охранная зона ЛЭП 110 кВ | 20 м |
|  |  | Охранная зона ЛЭП 10 кВ | 10 м |
|  |  | Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения | 50 м |
|  |  | Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов |  |
| 2 | Санитарно-защитная зона | I класс – скотомогильник, свалка | 1000 м |
|  |  | IV класс – молочно-товарные фермы, автозаправочная станция, малое предпринимательство | 100 м |
|  |  | V класс – сельские кладбища | 50 м |
| 3 | Водоохранная зона | Уда | 200 |
|  |  | Барун-Тарбагатай | 100 |
|  |  | Халсанка | 100 |
|  |  | Оз.Тунгэр-Болдок | 100 |
|  |  | ручьи | 50 |
| 4 | Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | Водозаборные сооружения (1 пояс санитарной охраны) | 50м |
| 5 | Иные зоны | Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья |  |

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

- ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Список объектов культурного наследия (приложение 1) приведен согласно «Своду объектов культурного наследия Республики Бурятия», т.I и II, Министерство культуры, 2011 г.

Границы территорий и режим использования территорий объектов культурного (археологического) наследия, расположенных на территории Хоринского района, утверждены Приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 24.12.2012 №003-724.

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, на основании ст.34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73 ФЗ.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Верхнеталецкое» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

По территории МО СП «Верхнеталецкое» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

|  | Наименование | Протяженность по территории сельского поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улан-Удэ – Романовка - Чита | 11,5 |
| 2. | Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск | 27,0 |

Связь с республиканским и районным центрами осуществляется только автомобильным транспортом.

Проектом предлагается размещение объектов придорожного сервиса на Курбинском перевале.

- ТЕРРИТОРИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Территории ритуального назначения. На территории поселения размещено 4 кладбища. Санитарно-защитные зоны выдержаны и составляют 50,0 м.

Кладбище в местности Карбаиновка;

Кладбище в местности Чалан-1;

Улус Додо Гол - кладбище в 800 м. на запад от улуса (на территории Заиграевского района);

Село Верхние Тальцы  - в 300м на юг от здания администрации.

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения находятся 3 свалки и 1 скотомогильник.

Село Верхние Тальцы:

- свалка ТБО в удалении  1,2 км на юго-запад от МТФ;

- свалка ТБО в юго-восточной части села;

- скотомогильник в удалении  0,7 км на юго-запад от МТФ.

Улус Додо Гол:

- Свалка ТБО в 1 км на северо-восток от улуса.

Одна санкционированная свалка в с. Верхние Тальцы находится на землях гослесфонда, непосредственно в лесном массиве, что способствует  возникновению пожаров в лесу. Требуется срочный перевод данной свалки в другое место.

Кроме того, имеется 4 несакционированные свалки, которые сформировались за десятилетия и которые требуют принятия комплексных мер по рекультивации

Генеральным планом предусматривается вынос свалки и скотомогильника, находящихся рядом с селом Верхние Тальцы, на  расстояние, соответствующее ветеринарно-санитарным требованиям. Так как санитарно-защитные зоны их не выдержаны, и расстояние до жилой застройки составляет менее 1,0 км. Таким образом, планируется обустройство свалки и скотомогильника в юго-западном направлении от села Верхние Тальцы на расстоянии 3,2-3,5 км.

Санитарно-защитные зоны скотомогильника и свалки, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" будут составлять 1,0 км.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Верхнеталецкое» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Данным проектом на территории МО СП «Верхнеталецкое» выделены следующие функциональные зоны:

- зона градостроительного использования (населенные пункты);

- зона производственного использования;

- зона сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственные угодья);

- зона рекреационного назначения (леса и зоны отдыха населения);

- зона специального назначения (кладбища и объекты размещения отходов);

- зона транспортной инфраструктуры (зоны автомобильного транспорта);

- зоны энергетики (ЛЭП с охранными зонами);

- зоны особо охраняемых природных территорий (памятники природы).

Данная работа по внесению изменений в генеральный план затронула изменение границ следующих функциональных зон:

- зона производственного использования -  в нее добавлены участки для строительства объектов придорожного сервиса на автодороге регионального значения Улан-Удэ – Романовка – Чита (граница Заиграевского и Хоринского районов);

- зона специального назначения – предлагается строительство полигона ТБО и скотомогильника.

Остальные зоны остались в неизменном виде. Параметры и площади функциональных зон населенных пунктов  приведены в разделе 6.

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории  сельского поселения не планируется строительство объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

| № п/п | Зона градостроительного зонирования |  | Площадь, га |  | Основные параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект. |  |
| Верхние Тальцы |  |  |  |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: |  | 152,9 | 4,0 | Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,04 га максимальный – 0,25 га Максимальный процент застройки – 50 % Предельное количество этажей - 3 Минимальный отступ от красной линии (для вновь проектируемой застройки) – 3 м |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе |  | 6,16 |  | Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений - согласно техническим регламентам. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства устанавливается на основании технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования |
|  |  | Объекты местного значения |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |
|  |  | Дом быта |  |  |  |
|  |  | Церковь |  |  |  |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения |  | 8,21 | 24,60 | Предельные размеры земельных участков в зависимости от видов объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления. Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов капитального строительства должен составлять не менее 10 м (за исключением зданий административного и бытового назначения) Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - пять. Предельная высота зданий - 25 м, сооружений - согласно технологическим условиям. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства устанавливается на основании технологических требований к промышленным предприятиям с установлением санитарно- защитных зон и соответствия этих объектов техническим регламентам, противопожарным и другим требованиям, принятым в установленном порядке |
|  |  | Объекты местного значения |  |  |  |
|  |  | Объекты малого предпринимательства |  |  |  |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения |  | 402,94 | 125,75 | - |
| 5 | Рекреационные зоны |  | 2,5 | 2,5 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  | - |
|  | Объекты местного значения |  |  |  |  |
|  | Автовокзал |  |  |  |  |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,72 | 0,72 |  |
| 9 | Зоны природного ландшафта |  | 105,37 | 105,37 | - |
| 10 | Земли историко-культурного назначения |  |  |  |  |
| 11 | Зона улично-дорожной сети |  | 30,95 | 30,95 | - |
| 12 | Специального назначения (кладбище) |  | 2,4 | 2,4 |  |
|  | Общая площадь |  | 323,87 | 323,87 |  |
| Додо-Гол |  |  |  |  |  |
| 1 | Зоны жилого назначения |  | 31,14 | 35,44 | Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,04 га максимальный – 0,25 га Максимальный процент застройки – 50 % Предельное количество этажей - 2 Минимальный отступ от красной линии (для вновь проектируемой застройки) – 3 м |
| 2 | Зона общественно-делового назначения |  | 1,68 | 1,68 | Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений - согласно техническим регламентам. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства устанавливается на основании технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования |
|  |  | Объекты местного значения |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |
|  |  | Аптечный пункт |  |  |  |
|  |  | Библиотека |  |  |  |
| 3 | Рекреационная зона |  | 0,28 | 0,28 | - |
| 7 | Зона улично-дорожной сети |  | 14,81 | 14,81 | - |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 4,9 | 4,9 | - |
| 9 | Зона природных ландшафтов |  | 31,68 | 31,68 | - |
|  | Общая площадь |  | 88,8 | 88,8 |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ В ДРУГУЮ

### Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности

### и земли иного специального назначения

| - № п/п | - Кадастровый номер земельного участка | - Местопо- - ложение земельного участка | - Пло-щадь - земель- - ного участка, м2 | - Текущее состояние земельных участков |  | - Цель планируемого использования земельного участка | - Плани- - руемое функцио- - нальное исполь- - зование терри- - тории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Категория земель сущест-вующая | - Категория земель планируемая |  |  |
| - 1 | ### 03:21:310131:178 | - Республика Бурятия, район Хоринский, Курбинский подъем | - 1024 | - Земли сельскохо-зяйственного назначения | ### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности ### и земли иного специального назначения | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 2 | ### 03:21:310131:179 | - Республика Бурятия, район Хоринский, с.Верхние Тальцы | - 745 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 3 | ### 03:21:310131:182 | - Республика Бурятия, район Хоринский, с.Верхние Тальцы | - 2000 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 4 | ### 03:21:000000:2943 | - Республика Бурятия, район Хоринский, с.Верхние Тальцы | - 800 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 5 | ### 03:21:350101:324 | - Республика Бурятия, район Хоринский | - 1512 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 6 | - 03:21:350101:325 | - Республика Бурятия, район Хоринский | - 651 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 7 | - 03:21:000000:4211 | - Республика Бурятия, район Хоринский, КДП «Верхнета-лецкое» | - 1000 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 8 | - 03:21:310131:184 | - Республика Бурятия, район Хоринский, КДП «Верхнета-лецкое» | - 1000 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 9 | - 03:21350101:323 | - Республика Бурятия, район Хоринский, | - 2833 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 10 | - Часть кадастрового квартала | - Республика Бурятия, район Хоринский, | - 1000 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |
| - 11 | - Часть кадастрового квартала 03:21:310131 | - Республика Бурятия, район Хоринский, | - 400 |  |  | - Для размеще-ния объекта придорожного сервиса | - Зона автомо-бильного транс-порта |

- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение. Централизованного холодного водоснабжения в поселении нет. Обеспечение холодным водоснабжением населенных пунктов и хозяйственных объектов МО СП «Верхнеталецкое» осуществляется за счет эксплуатации одиночных водозаборных скважин на участках недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Вода в улусе Додо Гол соответствует санитарным нормам, но не соответствует санитарным нормам само здание  скважины и оборудование, которое морально и физически устарело. В с.Верхние Тальцы вода в скважине Верхне-Талецкой школы не соответствует  санитарным нормам, в скважине Верхне-Талецкого лесхоза соответствует, но здания и оборудование обоих скважин физически и морально устарело и требует замены.

Водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин с водонапорными башнями, каждая из которых обслуживает группу зданий и предприятий. Подземные воды в скважинах практически по всем показателям  соответствуют ГОСТу «Вода питьевая». Вместе с тем отмечаются случаи нарушения санитарно-гигиенических требований к содержанию резервуаров хранения питьевой воды – несвоевременно проводится их плановая промывка, очистка и дезинфекция, в связи с чем разбираемая вода из этих резервуаров, не соответствует по содержанию железа и физическим показателям.

Перечень существующих водозаборных узлов

| № п/п | Населенный пункт | Улица | Водоисточник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхние Талецы | Нагорная | Скважина (бывш. лесхоз) |  |
| 3 | Додо-Гол | Пер. Центральный | Скважина |  |

Существующие скважины, находящиеся в ведении  Администрации МО СП «Верхнеталецкое», расположены практически повсеместно в жилой застройке и не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится. В теплое время года около 20-25% населения села Верхние Тальцы пользуется летним водопроводом.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 89%;  8% приходится на бюджетофинансируемые учреждения и 2-3% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей.

Водопотребление по МО СП «Верхнеталецкое»

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Верхнее-талецкое» | Хоз-питьевые нужды | чел | 1328 | 50 | 66,25 | 24,18 | 79,50 | 3,31 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,66 | 0,24 | 0,80 | 0,03 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 473 | 400 | 189,29 | 69,09 | 227,14 | 9,46 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 1328 | 80 | 106,00 | 38,69 | 127,20 | 5,30 |
|  | Итого: |  |  |  | 362,20 | 132,20 | 434,64 | 18,11 |

Основными недостатками в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

- отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- износ и несвоевременное обслуживание существующих систем водоснабжения;

- отсутствие централизованных систем водоснабжения.

Проектные решения.

1 очередь. Сохранение децентрализованного водоснабжения из существующих скважин и для надежного водоснабжения существующей и проектируемой застройки бурение дополнительных артезианских скважин с суммарным водоотбором 95 м3/сут.

Расчетный срок. Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ).

Жилая застройка на территории населенных пунктов МО СП «Верхнеталецкое» по характеру степени благоустройства относится к неблагоустроенной застройке.

Для расчетов баланса водоснабжения и  водопотребления применены следующие показатели:

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения;

2. Среднесуточная норма водопотребления на человека принята – 50 л/сут.

3. Коэффициент семейности – 3,3.

4. Расход на полив приусадебных участков – 2 м3/ участок,  частота полива один раз в 5 суток.

5. Расход на поение сельскохозяйственных животных 80 л. в сутки (переведено расчетом на 1 жителя).

6. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2.

7. Приняты неучтённые расходы, которые включают расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами – 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход на нужды населения на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

Виды водопотребления в сельском поселении подразделяются:

- хозяйственно-питьевые нужды;

- полив зеленых насаждений и приусадебных участков;

- поение скота;

- пожаротушение.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды

Таблица 3. Водопотребление по МО СП «Верхнеталецкое» (этап 2 - 2027 год)

|  | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МО СП «Верхнее-талецкое» | Хоз-питьевые нужды | чел | 1950 | 50 | 97,50 | 35,59 | 117,00 | 4,88 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,98 | 0,36 | 1,17 | 0,05 |
|  | Полив приусад. уч-ов | чел | 696 | 400 | 278,57 | 101,68 | 334,29 | 13,93 |
|  | Поение с/х.ж | чел | 1950 | 80 | 156,00 | 56,94 | 187,20 | 7,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 533,05 | 194,56 | 639,66 | 26,65 |

Предложения по строительству объектов централизованных систем водоснабжения

## Разработка мероприятий Республиканской целевой программы «Чистая вода Республики Бурятия на 2009-2017 годы» в рамках ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы направлена на решение имеющихся задач и достижение целевых ориентиров.

В перечень объектов строительства, реконструкции (модернизации) финансирование которых предполагается осуществить в 2014-2017 годы включены и мероприятия сельского поселения.

Перечень мероприятий по водоснабжению

| №№ | Мероприятия | Ст-ть млн.р. | Ожидаемый эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | 10,71 |  |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины (80м) в с. Верхние Тальцы, т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное мероприятие |
| 2. | Строительство водонапорной башни в с. Верхние Тальцы, | 0,69 | Повышение надеж- ности работы систе-мы водоснабжения, снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное мероприятие |
| 3. | Строительство водозаборной скважины (8о.0м) в у.Додо-Гол, т.ч. ПСД | 2,06 | Обеспечение питьевой водой нормативного качества | Социальное мероприятие |
| 4. | Реконструкция водонапорных башен с.Верхние Тальцы | 0,3 | Повышение надеж- ности работы систе-мы водоснабжения снижение потерь, уменьшение себе-стоимости услуг | Социальное мероприятие |
| 5. | Строительство пожарных резервуаров воды с.В.Тальцы- 13шт | 4,550 | Обеспечение пожарной безопасности населённого пункта, как условие безопасного проживания жителей | Социальное мероприятие |
| 6. | Строительство пожарных резервуаров воды в у.Додо-Гол-3шт | 1,050 |  | Социальное мероприятие |

Развитие централизованного холодного водоснабжения водой питьевого качества в соответствии со СНиП 2.04.02-84, с обустройством единого подземного водозабора со строительством бактерицидной станции с двумя установками обеззараживания воды (УОВ) на 2 этапе. Предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети и установка пожарных кранов для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

  - Теплоснабжение

Существующее положение. Здание  администрации имеет автономное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании администрации.  Сельский Дом культуры имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании СДК. Верхнеталецкая школа имеет водяное отопление, установлены два котла марки «Универсал » и «КВР-0,8» в отдельно стоящем здании котельной.

Участковая больница отапливается  электробатареями. Верхнеталецкий детский сад имеет водяное отопление от  самодельного котла, находящегося в здании детского сада.

Додо-Гольская школа и Додо-Гольский детский сад  находятся в одном здании, которое  имеет водяное отопление, отапливается котлом марки «КВ-300», находящийся в здании школы. Додо-Гольский ФАП находится в спортивном зале «Эрзэмэл», который имеет водяное отопление, отапливается самодельным котлом, находящемся в здании спортзала .

Практически всё оборудование котельных  морально устаревшее, имеет   высокий износ, что обуславливает  их  низкую  эффективность работы.

Кроме того, из здания Додо-Гольской  комплекса  школа-сад, Верхнеталецкого СДК, Додо-Гольского спортивного зала, Администрации МО СП «Верхнеталецкое», детского сада с. Верхние Тальцы «Колокольчик» требуется для обеспечения пожарной безопасности вынос действующих в настоящее время автономных котельных с самодельными котлами.

В сетях теплоснабжения не отрегулирован гидравлический режим, что приводит к увеличению расходов теплоносителя, нарушению температурного режима в зданиях и в конечном итоге к завышенному расходы электроэнергии и топлива. Тепловые испытания сетей теплоснабжения с начала эксплуатации не проводились.

В настоящее время в селе Верхние Тальцы обеспечение теплоснабжением объектов социальной сферы осуществляется от котельной 1973 года постройки. Котельная была предназначена также для теплоснабжения ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которых в настоящее время нет. Износ основных фондов по существующей котельной составляет – 84%. Сегодня фактическая потребляемая мощность от установленной составляет 31%. Теплоснабжение бюджетных объектов осуществляет ООО «Хоринск Агрострой».

|  | Тип котла | Количество, шт | Год установки | Основное (резерв) топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Верхние Тальцы | Универсал 5м Квр-0,8 | 2 | 1978 2010 | Уголь |

Зона действия системы теплоснабжения котельной с.Верхние Тальцы

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| - | (здание школа) | - | - |
| - | 0,050 км | - | - |

|  | Установленная мощность источника тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии нетто |
| --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Верхние Тальцы | 0,29 Гкал/час | 0,27 Гкал/час |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного теплоснабжение общественных зданий, приведения в соответствие с санитарными нормами температурного режима в общественных зданиях принято решение о реконструкции существующей котельной.

Проектная документация разработана ООО «Проектно-строительное бюро». Проектом предусмотрена установка котлов с переводом на экологически чистые технологии. Котельная оснащается лабораторией. В качестве водоподготовки устанавливаются антинакипные установки АНУ-35М. На теплосети устанавливается расширительный бак. Реконструкция котельной предусматривает сокращение объема здания котельной с заменой технологического оборудования с учетом местных технических условий, а также в соответствии с требованиями строительных, санитарных и экологических требований для данного типа зданий. Предусмотрены антисейсмические мероприятия по усилению конструкций существующего здания котельной.

Общая сметная стоимость строительства в ценах 3 квартала 2009 г. с учетом НДС – 57068,86 тыс. руб., в том числе СМР 45800,66 тыс. руб., стоимость оборудования 5797,64 тыс. руб. и прочие затраты 5470,56 тыс. руб.

Проектом предусмотрено замена трубопроводов теплосети с диаметра 159мм. на диаметр 108мм., что существенно сократит потери в сетях. Протяженность тепловых сетей сократится с 1,3 до 0,83 км.

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| №№ | Мероприятия | Ст-ть млн.р. | Ожидаемый эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение | 21,7 |  |  |
| 1. | Реконструкция школьной котельной и теплосетей с. В-Тальцы | 3,5 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 2. | Реконструкция котельной и теплосетей школа-сада у.Додо-Гол | 8,5 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб-жения, снижение потерь, уменьшение себестоимости предоставляемых услуг | 7 лет |
| 3. | Строительство котельной и теплосетей д\с «Колокольчик» с.В.Тальцы | 2,7 | Обеспечение надеж- ного теплоснаб- жения и пожарной безопасности, как условие улучшения качества жизни и здоровья населения | Социальное мероприятий |
| 4. | Строительство котельной и теплосетей здания администрации с.В.Тальцы | 1,6 |  | Социальное мероприятий |
| 5. | Строительство котельной и теплосетей здания СДК с.В.Тальцы | 2,7 |  | Социальное мероприятий |
| 6. | Строительство котельной и теплосетей спортив.зала у.Додо-Гол | 2,7 |  | Социальное мероприятий |

  - Канализация

Централизованной канализации на территории сельского поселения не имеется.

  - Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время в МО СП «Верхнеталецкое» централизованная система газоснабжения отсутствует.  Население снабжается газом в баллонах.

Проектные предложения.

Согласно Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Бурятия газификацию МО СП «Верхнеталецкое» предполагается осуществлять в три этапа:

1. Газификация сжиженным углеводородным газом

2. Газификация сжиженным природным газом

3. Газификация сетевым природным газом (отдаленная перспектива)

При газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) предполагается увеличение поставок СУГ.

Газификация СПГ предполагает строительство магистрального и межпоселковых газопроводов, а также строительство внутрипоселковых газопроводов и внутридомовых сетей.

  - Электроснабжение

Электроснабжение осуществляет ОАО «Бурятэнерго».

Перечень мероприятий по электроснабжению

| №№ | Мероприятия | Ст-ть млн.р. | Ожидаемый эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение | 7,5 |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей эл\снабжения с.В.Тальцы | 5,0 | Обеспечение надежного электроснабжения. Создание инженерной инфраструктуры для ИЖС | Не определялся |
| 2. | Реконструкция сетей эл\снабжения у.Додо-Гол | 2,5 |  |  |
| 3. | Освещение улиц с.Верхние Тальцы | 3,8 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан | Социальное мероприятие |
| 4. | Освещение улиц у.Додо-Гол | 1,2 |  |  |
| 5. | Освещение школьного стадиона | 3,2 |  |  |

- САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение. В сельском поселении имеется  3 свалки, не внесенные в государственный реестр размещения отходов: в с.Верхние Тальцы – 2 и в у.Додо-Гол - 1 , но в связи с ростом отходов как в частном секторе , так и промышленном производства, а также в связи с фактическим отсутствием переработки и  утилизации отходов на них,  площадей данных свалок явно не достаточно , в связи с чем произошло расширение границ санкционированных свалок. Кроме того, имеется 4 несакционированные свалки, которые сформировались за десятилетия и которые требуют принятие комплексных мер по рекультивации.

Одна в с. Верхние Тальцы находится на землях гослесфонда, непосредственно в лесном массиве, что способствует  возникновению пожаров в лесу. Требуется срочный перевод данной свалки в другое место.

Вывоз твёрдых бытовых отходов с частного сектора организует администрация МО СП «Верхнеталецкое», но при этом остаётся актуальным вопрос об организации системы мероприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние населённых пунктов сельского поселения.

В целях определения путей развития региональной системы управления в области обращения с твердыми бытовыми отходами Республики Бурятия, в том числе, развития инфраструктуры по раздельному сбору, использованию, обезвреживанию и экологически безопасному размещению твердых бытовых отходов, снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества жизни населения, использования современных технологий проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры в области обращения с твердыми бытовыми отходами в 2013 году была разработана «Схема  обращения и управления твердыми бытовыми  отходами в Республике Бурятия» (ООО «Институт прикладной экологии и гигиены», Санкт-Петербург). Ниже приводятся данные из этой Схемы.

Перечень населенных пунктов, попадающих в зону охвата проектируемого полигона ТБО

| Пункт расположения объекта обезвреживания | Населенные пункты зоны охвата | Население, чел | Масса образующихся отходов, т/год | Объем образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхние Тальцы | Заиграевский |  |  |  |
|  | Ангир | 158 | 238 | 1192 |
|  | Красный Яр | 28 | 29 | 146 |
|  | Унэгэтэй | 1887 | 61 | 307 |
|  | Хара-Шибирь | 175 | 152 | 759 |
|  | Первомаевка | 808 | 516 | 2580 |
|  | Петропавловка | 69 | 135 | 674 |
|  | Новая Курба | 486 | 35 | 175 |
|  | Старая Курба | 547 | 600 | 3002 |
|  | Шулута | 184 | 1285 | 6426 |
|  | Хоринский |  |  |  |
|  | Тэгда | 1753 | 482 | 2411 |
|  | Хасурта | 647 | 178 | 890 |
|  | Барун-Хасурта | 238 | 65 | 327 |
|  | Удинск | 716 | 197 | 985 |
|  | Тарбагатай | 156 | 43 | 215 |
|  | Додо-Гол | 214 | 59 | 294 |
|  | Хандагай | 446 | 123 | 614 |
|  | Верхние Тальцы | 1093 | 301 | 1504 |
|  | Могой | 24 | 7 | 33 |
| ИТОГО |  | 9629 | 4507 | 22533 |

Необходимое количество контейнеров V=0,75 м3

| Населенный пункт | Числен- ность населения, чел. | Кол-во образова- ния ТБО, т/год | Объем образова- ния ТБО, м3/год | Предель- ное накоплен ие, м3* | Необходи- мое количество контейне- ров, объемом 0,75 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхние Тальцы | 1093 | 300,714 | 1503,565 | 15,4 | 21 |
| Додо-Гол | 214 | 58,877 | 294,385 | 3,0 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  |

Мероприятия по санитарной очистке территории

| №№ | Мероприятия | Ст-ть млн.р. | Ожидаемый эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ветеринарно-санитарные объекты | 9,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения и выполнения ветеринарно-санитарных правил | Природо- охранные мероприятия |
| 1. | Строительство скотомогильников – 2 шт | 4,0 |  |  |
| 2. | Строительство убойных площадок – 2 шт | 2,2 |  |  |
| 3. | Строительство дворов для обработки с\х животных | 3,3 |  |  |
|  | Утилизация ТБО | 8,8 |  |  |
| 1. | Строительство полигона ТБО в с. В. Тальцы | 5,5 | Обеспечение безопасного состояния окружающей среды как условие жизни и здоровья населения | Природо- охранные мероприятия |
| 2. | Строительство полигона ТБО у.Додо-Гол | 3,3 |  |  |
|  | Электроснабжение | 7,5 |  |  |

10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

МО СП «Верхнеталецкое» находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). Территория МО СП «Верхнеталецкое» – категорию по ГО не имеет.

Территория поселения к группам по гражданской обороне не отнесена. Объекты, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категориям по гражданской обороне, на территории поселения отсутствуют.

На территории МО СП «Верхнеталецкое» химически опасных объектов (ХОО) нет. Риски обрушения зданий, сооружений, пород отсутствуют в связи с малоэтажной застройкой и отсутствием горных выработок, эвакуация населения не предусматривается.

10.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Геологические условия. Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 7-8 баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится электроснабжение и связь.

На территории населенных пунктов отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с которые могут нанести поражения различной степени населению летящими предметами, не исключена вероятность возникновения пожаров.

Затопление и подтопление.

Перечень населенных пунктов, подвергаемых затоплению и подтоплению паводковыми водами р.Уда

| № п/п | Населенные пункты | Расчетные уровни воды, МБС |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н1% об. | Н10% об. |  |
| 1. | улус Додо-Гол | 579,500 | 578,500 | Построена дамба обвалования, водозаборные скважины не затапливаются |
| 2. | село Верхние Тальцы | 594,400 | 593,800 | Построена дамба обвалования, водозаборные скважины не затапливаются |

К указанным зонам можно отнести территории с особой опасностью возникновения эрозии почв и оврагообразования (при наводнении и обильных осадках), появления селевых потоков, а также образования наледей. Вышеуказанные негативные природные процессы могут проявляться как в границах зон, так и на прилегающих к ним территориях.

При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- защита территорий, попадающих в зону 1%-го затопления;

- осушение заболоченных участков;

- проведение мероприятий по защите от эрозии почв;

- рекультивация свалки;

- организация отвода поверхностных вод.

10.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются автомобильные дороги, по которым возможно транспортировка опасных грузов

По территории МО СП «Верхнеталецкое» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения проходят «Улан-Удэ – Романовка – Чита» и «Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск».

Опасные грузы это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

На территории поселения имеются 4 кладбища, 1 скотомогильник, 2 свалки твердых бытовых отходов. Скотомогильники находятся вне зоны подтопления (затопления). Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами  ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

    - В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

    - 10.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории поселения имеется пожарная часть со штатом в количестве 6 человек и двумя единицами  пожарного автотранспорта.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. год (2015г.) | Расч. срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Всего | га | 74037,6 | 74037,6 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 1.1. | Сельскохозяйственного назначения | га | 20222,3 | 20221,6 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 412,3 | 412,3 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | - | 0,7 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 53137,6 | 53137,6 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 265,3 | 265,3 |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. |  |  |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га |  |  |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ.площ. квартир |  |  |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел |  |  |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 44,2 | 44,2 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 38,7 | 38,7 |
|  | - местного значения | км | 5,5 | 5,5 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Памятники истории

| № | Наименование памятника | Автор, материал | Датировка памятника | Документ о принятии на гос. охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Бетон | 1969 г. | № 134 | с.Верхние Тальцы |
| 2. | Братская могила партизан, павших в бою с каппелевцами в феврале 1920 г. | Бетон, мрамор | 50-е гг. ХХ в. | №379 | с.Верхние Тальцы |
| 3. | Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Д.Д.Ним-буев, бетон | 1969 г. | №134 | у.Додо-Гол |

Памятники археологии

| № п.п | Наименование памятника | Датировка памятника | Документ о принятии на гос. охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додо-Гол I. Пункт I - стоянка | бронзовый век | выявленный | Находится юго-западнее улуса, на южном берегу оз.Лесное. |
| 2 | Додо-Гол I. Пункт II - стоянка | неолит - бронзовый век | выявленный | Находится юго-восточнее пункта I, восточнее улуса и занимает оконечность залесенного мысовидного участка над пойменной террасы р.Уда, на ее правобережье. |
| 3 | Додогол. Могильник (Додогол III) | II-I тыс. до н.э. – Х-ХV вв. н.э. | №134 | Расположен по левобережью р.Уда, на поверхности склонового шлейфа, обрамляющего левый (южный берег р.Уда) и обрывающегося к пойме реки террасовидным уступом. |
| 4 | Додо-Гол (Додогол II) - петроглифы | бронзовый век | выявленный | Расположен по левобережью р.Уда, на поверхностях скальных блоков невысокого скального останца, завершающего мысовидный выступ склонового шлейфа, обрамляющего левый (южный берег р.Уда) и обрывающегося к пойме реки террасовидным уступом. |
| 5 | Стоянка напротив у.Додо-Гол | разновременная | выявленный | Расположен по левобережью р.Уда, на поверхности склонового шлейфа, обрамляющего левый (южный берег р.Уда) и обрывающегося к пойме реки террасовидным уступом. |
| 6 | Верхне-Талицкая стоянка | неолит | выявленный | Находится на левом берегу р.Уда, на террасовидной возвышенности в восточной части села, в границах старого кладбища. |

Примечание:

№379 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.1971.

№ 134 - Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральные законы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 191-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.01 № 136-Ф3;

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.04 № 188-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.06 № 200-Ф3;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-Ф3;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» от 14.06.02 № 73-Ф3;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.04 № 172-ФЗ (ред. от 25.12.2009 N 340-ФЗ).

- Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01.06.99 г. N 94-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. N 7-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 г.  № 96-ФЗ;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. N 89-ФЗ г.;

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»

Указы Президента РФ, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы

- Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.98 № 1420;

- Указ Президента от 27.06.98 № 727 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования»;

- Постановление Правительства РФ от 26.04.08 г №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов, от 26.05.11 г. №244.

- «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значения», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №19 от 30.01.2012.

ГОСТы, строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы:

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2011 – актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (нормы расчета земельных участков);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Региональное законодательство

- Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 г. №985-III;

- Постановление Правительства Республики Бурятия №772 от 20.12.2012г. «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории  Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается».

Иные источники

- Федеральная целевая программа «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»