Анализ пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах в                      Хоринском районе за январь-март 2020 год.

С начала  2020 года на территории Хоринского района зарегистрировано  14 пожаров (АППГ –18), уменьшение составило на четыре случая. Погибло людей при пожарах 0, в сравнении с 2019 годом, уменьшение составило на 1 случай. Травмированных людей не зарегистрировано, так же как и в 2019 году.

Причины, приводящие к возникновению пожара

1. Неосторожное обращение с огнем.

2. Нарушение инструкций по эксплуатации электроприборов.

3. Применение неисправных электроприборов.

4. Замыкания электропроводки в следствие старения либо нарушения при производстве монтажных работ.

5. Пожар от бытовых газовых приборов.

Пожарная безопасность частных домов Согласно статистики большая часть пожаров доводится именно на частный сектор. Расстояние между домами называют противопожарным разрывом. Он зависит от используемого при строительстве материала и оценивается в степенях огнестойкости. V степень дома, к которым не предъявляются требования по пределу огнестойкости и пределу распространения огня. Расстояние между деревянными домами должно быть не менее 15 метров по пожарной безопасности.

Не соблюдение расстояний может привести к отказу на ввод здания в эксплуатацию. Расстояние между хозяйственными постройками на одном участке не нормируются. Должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд к дому. Ширина подъезда должна быть не менее 6 метров.

Перед отопительным сезоном проводится проверка состояния дымоходов, газовых колонок, котлов, печей. Твердотопливные печи должны быть без прогаров и видимых повреждений. Перед дверцей топки нужно установить металлический лист.

Работы по производству электромонтажных работ производятся согласно «Правил Устройства Электроустановок» (ПУЭ). При монтаже электропроводки внутри деревянных перекрытий обязательным является использование металлорукава. Проводка открытого исполнения выполняется исключительно негорючим кабелем с применением УЗО. Для обеспечения свободной эвакуации должен быть отдельный аварийный выход с каждого этажа дома.

В последнее время особой популярностью начинают пользовать системы автоматического пожаротушения, которые отличаются высокой надежности и способны работать автономно и днем и ночью без участия человека.

Огонь — это стихия, не имеющая жалости, уничтожающая все и всех на своем пути. Пренебрежения правилами пожарной безопасности приводят к большим бедам это и потеря имущества, крыши над головой, а также огромная опасность жизни и здоровью человека, как от самого огня, так и от продуктов горения. Не пренебрегайте первичными средствами пожаротушения.

Помните, что пожар создает угрозу для жилого дома и для жизни людей, проживающих в нем! Мы просим вас соблюдать  элементарные правила пожарной безопасности! От этого зависит материальное благополучие вашей семьи, здоровье и жизнь взрослых и детей!

ВрИО начальника ОНДПР Хоринского района

РБ УНД ГУ МЧС России по РБ,

капитан внутренней службы                     	 	            Батоев Б. Б.

Инструктор противопожарной профилактики

11-го Хоринского отряда ГПС РБ                                           Ботова Ю. А.