Правильная эксплуатация газового оборудования в быту

Мы все чаще используем в быту газ. Однако, газовое оборудование, так удобное в эксплуатации, может привести к трагедии из-за взрыва или пожара, если пренебрегать мерами безопасности. Об этих правилах стоит сказать подробнее.

Покупать и заряжать газовые баллоны допускается только у официальных поставщиков. Газовый баллон устанавливается на расстоянии не менее 0,5м от плиты и не менее 1м от отопительных приборов или на улице в запирающемся вентилируемом металлическом шкафу с надписью «Газ!». Перед заменой баллона убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой и длиной не более 1 метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия!

Но нужно помнить, что эти меры эффективны только при соблюдении правил пожарной безопасности. Эксплуатация газового оборудования допускается только по назначению и запрещается использовать его для отопления и сушить над ним вещи. Нельзя пользоваться неисправным газовым оборудованием и самостоятельно его ремонтировать. Работающее газовое оборудование нельзя оставлять без присмотра, ни в коем случае нельзя курить вблизи него! Не допускается использование спичками, зажигалками и электроприборами при ощущении запаха газа. Проверять утечку газа открытым пламенем запрещено!

Также не оставляйте детей без присмотра, не допускайте их игр вблизи газового оборудования, а спички храните в недоступном для них месте.

Если пожар все же произошел, нужно немедленно вызвать пожарных по номерам «101».

Инструктор противопожарной профилактики

11-го Хоринского отряда ГПС РБ                                     Ботова Ю. А.